Dokumentacja projektowa

„Remont drogi powiatowej nr 3481D w miejscowości Stara Białka”

OBIEKT:

## Droga powiatowa nr 3481D

(dz. nr.: 172, 130, 73, 17, 23/2 – obręb Stara Białka, gmina Lubawka

dz. nr: 23/2 obręb, Paprotki, gmina Lubawka)

INWESTOR:

Powiat Kamiennogórski

z siedzibą w Kamiennej Górze

Ul. Wł. Broniewskiego 15

58-400 Kamienna Góra

OPRACOWAŁ: MACIEJ IGNACIUK

Jelenia Góra; 5 listopad 2018

Spis treści

I.   OPIS TECHNICZNY

- Wstęp

  - Inwestor

  - Podstawa opracowania

  - Lokalizacja inwestycji

  - Cel opracowania

- Istniejące zagospodarowanie terenu

2.1. Przedmiot inwestycji

2.2. Istniejące zagospodarowanie ternu

- Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Projektowane zagospodarowanie – cz. drogowa

4.  Projektowany układ drogowy

II.   INFORMACJA  BIOZ

III .  CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- OPIS TECHNICZNY

1.  Wstęp

  - Inwestor

Powiat Kamiennogórski z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400), przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

1.2. Podstawa opracowania

a. Formalne podstawy opracowania

- Zlecenie Inwestora. W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu uzgadniano bezpośrednio z Inwestorem .

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – „Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 1999r. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430 
z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  Dz. U. 2012r. 462                   z późniejszymi zmianami.

- Zespół Polskich Norm i literatura techniczna.

b. Materiały źródłowe

- mapa zasadnicza,

- mapy ewidencji gruntów,

- inwentaryzacja w terenie.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga powiatowa przebiega przez miejscowość Stara Białka w południowo-zachodniej Polsce w województwie dolnośląskim w powiecie kamiennogórskim, zlokalizowana jest na działkach: nr 172, 130, 73, 17, obręb Stara Białka , Gmina Lubawka,  23/2 obręb Paprotki, Gmina Lubawka.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej będącej niezbędnym dokumentem do wykonania robót budowlanych związanych                       z przedmiotową inwestycją – remontem drogi powiatowej nr 3481D w m. Stara Białka.

W dokumentacji przedstawiono rozwiązania techniczne dla odcinka drogi, obejmujące rozwiązania konstrukcji jezdni drogi, skrzyżowań i zjazdów w obrębie działki drogowej.

2.  Istniejące zagospodarowanie trenu

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi powiatowej nr 3481D w m. Stara Białka w obrębie dwóch odcinków o długościach odpowiednio 1081m i 1099m w miejscach o najbardziej zdegradowanej nawierzchni.

  - Istniejący stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa droga powiatowa stanowi dojazd do zabudowań miejscowości Stara Białka, do gruntów rolnych oraz dojazd do gruntów leśnych. Obecnie droga posiada nawierzchnię bitumiczną o stałej szerokości dla odcinków szlakowych wynoszącą 3,7m. Nawierzchnia asfaltowa ułożona jest na podbudowie z kamienia łamanego przekrój drogowy, obustronne pobocza mineralne, odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych. Stan techniczny nawierzchni jezdni drogi jest zły, degradacji uległa górna warstwa nawierzchni w której znajdują się liczne spękania, wyboje i ubytki. Pobocza nieuporządkowane, przerośnięte, zawyżone, utrudniające spływ wód opadowych i roztopowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Projektowane zagospodarowanie - część drogowa

Projektowany przebieg drogi w planie bez zmian.

Niweleta drogi w ciągu głównym w przeważającej większości pozostanie bez zmian podniesiona zostanie jedynie na odcinku nr 2, na długości 487mb średnio o około 28cm. Nawierzchnia jezdni drogi w planie po remoncie będzie miała jednakową szerokość zgodną z szerokościami istniejącymi wynoszącą 3,7m ograniczoną opornikami betonowymi.

Planuje się odtworzenie nawierzchni w dwóch odcinkach o długosciach odpowiednio Odcinek nr 1 - 1081m i Odcinek nr 2 – 1099m  w lokalizacji zgodniej z PZT.

Zaprojektowano odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni poprzez sfrezowanie całości istniejącej nawierzchni, wykonanie korytowania istniejącej podbudowy, wykonania podbudowy mineralnej grubości 20cm, ułożenia warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W o średniej grubości warstwy 8cm oraz odtworzenie warstwy ścieralnej grubości 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S.

Ponadto planuje się odtworzenie poboczy z destruktu uzyskanego z masy asfaltowej średniej grubości 8cm i szerokości 50cm oraz odtworzenie nawierzchni istniejących zjazdów na pola i do posesji w lokalizacjach zgodnych z PZT.

4.  Projektowany układ drogowy

Podstawowe parametry:

Klasa L – lokalna

Vp- prędkość projektowa 50km/h

Szerokość jezdni 3,7m – lokalna mijanka szerokość 5,7m

Kategoria ruchu KR 2

  - Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego

Przekrój jezdni na odcinku głównym i poszerzeniu:

Odcinek nr 1:	 km 0+000 – 1+081  L = 1081mb

Odcinek nr 2:  km 0+000 - 0+490 oraz 0+977- 1+099 do L = 612mb

| - | Warstwa ścieralna | Beton asfaltowy AC11S | gr. 4 cm | Pow: 6332m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Warstwa wiążąca | Beton asfaltowy AC16W | gr. 8cm | Pow: 6332 m2 |
| - | Warstwa podbudowy | Kamień łamany 0/31 | gr. 20cm | Pow: 6332 m2 |
| - | Istniejąca podłoże po korytowaniu |  |  |  |

Przekrój jezdni na odcinku głównym z wykorzystaniem istniejącej podbudowy Odcinek nr 2 km: 0+490 -0+977  L = 487mb

| - | Warstwa ścieralna | Beton asfaltowy AC11S | gr. 4 cm | Pow: 1801m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Warstwa wiążąca | Beton asfaltowy AC16W | gr. 8cm | Pow: 1801 m2 |
| - | Warstwa podbudowy | Kamień łamany 0/31 | gr. 20cm | Pow: 1801 m2 |
| - | Istniejąca podbudowa mineralna |  |  |  |

Przekrój na zjazdach

| - | Warstwa ścieralna | Beton asfaltowy AC11S | gr. 4 cm | Pow: 871m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Warstwa wiążąca | Beton asfaltowy AC16W | gr. 6cm | Pow: 871 m2 |
| - | Warstwa podbudowy | Kamień łamany 0/31 | gr. 20cm | Pow: 871 m2 |
| - | Istniejąca podłoże |  |  |  |

W pierwszej kolejności należy dokonać wycinki 36 drzew oznaczonych do wycinki i sfrezować-wykopać karpiny pozostałe po drzewach. Następnie sfrezować istniejącą nawierzchnię bitumiczną jezdni oraz rozebrać mechanicznie istniejącą nawierzchnię zjazdów. Następnie należy wyremontować przepusty pod jezdnia 
i zjazdami w lokalizacjach wskazanych w PZT. Następnym krokiem powinno być wyznaczenie osi istniejącej jezdni w zależności od rozwiązania przyjętego w projekcie zgodnie z kilometrażem podanym powyżej: wykonanie korytowania lub wyrównanie istniejącej podbudowy mineralnej, nadanie spadków poprzecznych zgodnych z projektem oraz zagęszczenie do nośności 80MPa. W następnej kolejności należy ułożyć należy oporniki betonowe 12x25cm na ławie z oporem z betonu C12/15, oraz wykonać podbudowę mineralną z kruszywa łamanego 0/31 zagęszczoną do nośności minimum 120MPa. Na podbudowę mineralną ułożyć warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W o grubości 8cm na jezdni głównej i 6cm na zjazdach. Na warstwie wyrównawczej ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11, grubości po zawałowaniu 4cm. Po ułożeniu warstw bitumicznych przestrzeń za opornikami uzupełnić destruktem z frezowanej nawierzchni.

Na istniejących obiektach mostowych sfrezować istniejącą nawierzchnię na głębokość 4cm i ułożyć nową warstwę ścieralną gr. 4cm.

Łącznie należy ułożyć 4200mb opornika betonowego. W ramach inwestycji należy dokonać korekty wysokościowej istniejących nawierzchni i kostki betonowej i kamiennej na istniejących zjazdach w obrębie działki drogowej.

4.2. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne

- Odwodnienie drogi

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniają spadki poprzeczne i podłużne jezdni zgodne z PZT kierujące wody opadowe do rowów przydrożnych i korytek ściekowych. W lokalizacjach zgodnych z PZT należy odtworzyć ścieki z kostki kamiennej 9/11 szerokości 50cm układanej na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 zapewniające prawidłowy spływ do odbiorników wód.

W lokalizacjach pokazanych w PZT wykonać należy oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych zamulonych w 75%. Skarpy rowów formować o nachyleniu 1:1, dno rowu szerokości 0,4m. Nie projektuje się umocnień dna i skarp rowów. Łącznie należy oczyścić 1666mb rowów.

Dokumentacja przewiduje odtworzenie jednej studni ściekowej oraz oczyszczenie dwóch studni ściekowych istniejących z wymianą istniejących krat ściekowych na kraty uchylne ryglowane D400 - 60x40cm.

Przewiduje się oczyszczenie istniejących przepustów pod jezdnią i zjazdami oraz wymianę części istniejących przepustów na nowe o takich samych średnicach (odpowiednio od 300mm do 1000mm). Lokalizacja i zakres remontów pokazana została na PZT.

Do remontu przepustów należy wykorzystać rury PEHD karbowane, ułożone na ławie żwirowej, osadzone na końcach na przyczółkach kamiennych o szerokości 40cm, posadowionych na fundamentach betonowych z betonu C12/15. Spadki przepustów dostosować indywidualnie do warunków terenowych.

Zestawienie przepustów do remontu:

Ø300 – 22mb

Ø400 – 86mb

Ø600 – 66mb

Ø1000 – 6mb.

- Pobocza

Pobocza wykonać z destruktu masy mineralnej powstałej w wyniku frezowania istniejącej nawierzchni.  w wypadku pozyskania poprzez frezowanie destruktu o frakcji przekraczającej 60mm destrukt przed wbudowaniem poddać granulacji. Pobocza szerokości 0,5m i średniej grubości 8cm odtworzyć ze spadkiem 6% w kierunku odbiorników wód opadowych.

Łącznie wykonać 4200mb poboczy.

UWAGA: w wypadku pozyskania poprzez frezowanie destruktu o frakcji przekraczającej wielkość ziarna wynoszącą 60mm destrukt przed wbudowaniem poddać granulacji.

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Projektuje się barierę energochłonną H1W3A wzdłuż drogi od strony istniejących skarp w lokalizacji zgodnej z PZT.

Na obiektach mostowych istniejące balustrady mostowe zdemontować i przekazać do Zamawiającego. W ich miejsce zamontować typowe balustrady mostowe U11a mocowane za pomocą kotew wklejanych. Kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym.

Wykonać należy:

Bariery energochłonne H1W3A – 234mb.

Balustrady mostowe U11a- 32mb.

- Remont muru oporowego

W km 0+029 odcinka nr 1 należy oczyścić istniejący mur oporowy kamienny i uzupełnić ubytki kamieniarskie oraz uzupełnić spoinowanie muru na powierzchni 46m2.

- INFORMACJA BIOZ

OBIEKTY:	DROGA POWIATOWA NR 3462D

ADRES:	DZIAŁKI NR  172, 130, 73, 17,

obręb Stara Białka. Gmina Lubawka.

DZIAŁKA NR 23/2 obręb Paprotki. Gmina Lubawka.

INWESTOR:   Powiat Kamiennogórski

z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400)

Ul. Wł. Broniewskiego 15

OPRACOWAŁ:	MACIEJ IGNACIUK

LISTOPAD 2018

- Zakres robót

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej  dla zadania pn :  ,,Remont drogi powiatowej nr 3481D w miejscowości Stara Białka”

Zakres inwestycji dotyczy  :

- odtworzenia warstwy konstrukcyjnych nawierzchni drogi,

- odtworzenia poboczy mineralnych

- odtworzenie rowów

- wymiana przepustów

- montaż barier bezpieczeństwa ruchu

- Kolejność realizacji poszczególnych robót

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiórkowe,

- roboty ziemne,

- odtworzenie warstw konstrukcyjnych drogi,

- odtworzenie poboczy mineralnych,

- montaz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce :

Na placu budowy występują :

  - Sieci energetyczna,

  - Sieć telekomunikacyjna,

Szczegółową inwentaryzację zawiera projekt zagospodarowania terenu .

- Elementy zagospodarowania mogące stanowić zagrożenie

Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu mogącymi stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są występujące sieci napowietrzne.  Zagrożenie to występuje zwłaszcza przy odtwarzaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i poruszaniu się samochodów z podniesioną skrzynią ładunkową.

- Przewidywane zagrożenia

  - Zagrożenie z uwagi na kolizje z sieciami

  - Temperatura masy bitumicznej – ok. 140C

  - Wibracje i hałas

  - Ruch osób postronnych podczas prowadzenia robót

- Sposób prowadzenia instruktażu

Instruktaż wstępny – przed przystąpieniem do robót obejmujący charakterystykę występujących na budowie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom.

Instruktaż stanowiskowy – na stanowisku pracy obejmujący BHP na stanowisku pracy.

- Środki techniczne zapobiegające zagrożeniom

  - Używać wyłącznie maszyn i urządzeń oraz środków transportu sprawnych, dopuszczonych do pracy na pochyleniach do 9%. Sprawność maszyn kontrolować codziennie przed przystąpieniem do robót.

  - Używać środków ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski, pasy, rękawice itp.)

  - Właściwe oznakowanie placu budowy uniemożliwiające dostęp osób postronnych na plac budowy

  - Właściwe oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu

  - Zapewnienie na budowie środków łączności telefonicznej, sprzętu p-poż oraz apteczki pierwszej pomocy.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy oraz kierownicy robót, stosownie do zakresu obowiązków.

Kierownik budowy jest zobowiązany opracować dla robót budowlanych objętych projektem, plan BIOZ zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1125 i 1126

Szczegółowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania poszczególnych rodzajów robót budowlanych określają przepisy rozdziałów 5-19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401.).

III . CZĘŚĆ RYSUNKOWA